# SimART 天气材质两参数简化模型

用途：由 Agent 根据天气描述，为当前 BigCity XML 的每个材质槽计算相对介电常数 εr 和电导率 σ。固定仿真频率：3.5 GHz。

这份文档只保留工程第一版：只考虑材质类别、材料内部湿润度、地面积水厚度、屋顶水膜厚度、积雪厚度、结冰厚度、温度和表面角色。不会引入降雨历时、渗透率、散射或极化等额外变量。

# 1. Agent 最终要做什么

用户说天气；DeepSeek 只把自然语言整理为输入变量；本地程序调用下面两个函数；程序写出一份新的 XML 并让 GUI 选择该 XML。大模型不直接编造 εr 或 σ。

εr_effective = f(material, u, dw, dr, ds, di, T, role)

σ_effective  = g(material, u, dw, dr, ds, di, T, role)

# 2. 所有输入值是什么意思

| 变量 | 含义 | 单位/范围 | 由谁给出 |
| --- | --- | --- | --- |
| material | 材质类别，例如混凝土、砖、玻璃、金属、木材、道路沥青、屋顶沥青、草地。 | 文本类别 | XML 槽名、贴图名和对象名自动识别 |
| u | 材料内部湿润度。0 表示该材料干燥；1 表示该材料达到预先定义的充分湿润状态。 | 0 到 1 | Agent 从“晴天/小雨/大雨/很潮湿”等描述推断，后续可由传感器直接提供 |
| dw | 水平地面的积水或水膜厚度。 | mm | 用户或天气/传感器输入 |
| dr | 屋顶水膜或屋顶积水厚度。 | mm | 用户或天气/传感器输入 |
| ds | 积雪厚度。 | mm | 用户或天气/传感器输入 |
| di | 冰层厚度。 | mm | 用户或天气/传感器输入 |
| T | 表面温度；决定水、冰、雪使用哪组介电参数。 | 摄氏度 | 用户或气象数据 |
| role | 表面角色：ground、roof 或 wall。 | 类别 | 由槽名/对象名识别 |

# 3. 第一步：材料本体因内部湿润而变化

每一种材料都在材料表中保存四个端点值：干燥状态的 εr_dry、σ_dry，以及充分湿润状态的 εr_wet、σ_wet。Agent 不让大模型临时决定这些端点。

εr_bulk = εr_dry(material) + u × [εr_wet(material) − εr_dry(material)]

σ_bulk  = σ_dry(material)  + u × [σ_wet(material) − σ_dry(material)]

| 符号 | 意思 |
| --- | --- |
| εr_dry | 该材料在干燥/典型状态下的相对介电常数。 |
| σ_dry | 该材料在干燥/典型状态下的电导率，单位 S/m。 |
| εr_wet | 该材料本体充分湿润后的相对介电常数；不包含额外积水或冰雪。 |
| σ_wet | 该材料本体充分湿润后的电导率；不包含额外积水或冰雪。 |
| u | 内部湿润度，因此本体参数始终在干端点与湿端点之间。 |

当前端点表与程序完全一致，固定在 3.5 GHz、20°C。温度在第一版只改变水、冰、雪覆盖层的参数；不单独改变材料本体端点。

| 材料类别 | εr_dry | σ_dry (S/m) | εr_wet | σ_wet (S/m) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 5.2400 | 0.123087 | 10.3837 | 0.300201 | 干端点来自 ITU 混凝土；湿端点为本地工程端点。 |
| 砖 | 3.9100 | 0.029082 | 15.3975 | 0.379187 | 干端点来自 ITU 砖；湿端点为本地工程端点。 |
| 木材 | 1.9900 | 0.017998 | 24.1198 | 0.787949 | 干端点来自 ITU 木材；湿端点为本地工程端点。 |
| 玻璃 | 6.3100 | 0.019276 | 6.3100 | 0.019276 | 非多孔材料，第一版不做内部湿润修正。 |
| 金属 | 1.0000 | 1.0e7 | 1.0000 | 1.0e7 | 非多孔材料，第一版不做内部湿润修正。 |
| 道路/屋顶沥青 | 4.8300 | 0.062149 | 6.6936 | 0.115530 | 屋顶沥青以沥青混凝土近似。 |
| 草地/土壤 | 13.2338 | 0.269711 | 50.9439 | 1.583564 | 以典型中等干燥地面作为资产槽代理。 |

# 4. 第二步：水、冰、雪层怎样加入

水、冰、雪不是材料内部的一部分，而是表面覆盖层。XML 只能写一组 εr、σ，所以第一版使用一个有界权重，把覆盖层折算成该槽的一组等效参数。

qL = role_factor × [1 − exp(−2π × √εr_L(T) × dL / λ0)]

这里 L 可以是 water、ice 或 snow；λ0 是 3.5 GHz 的自由空间波长，约 85.7 mm。dL 必须换算成米。qL 在 0 到 1 之间：覆盖层越厚、电学影响越强，但不会无限超过覆盖层本身。

εr_next = (1 − qL) × εr_previous + qL × εr_L(T)

σ_next  = (1 − qL) × σ_previous  + qL × σ_L(T)

按 ice → water → snow 的顺序重复上述两式；没有某层时，该层厚度为 0，qL 也为 0。

# 5. 哪些表面允许有水、冰、雪

| role | 内部湿润度 u | dw/dr | ds/di | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ground | 允许 | 使用 dw | 允许 | 水平地面可以积水、结冰和积雪。 |
| roof | 允许 | 使用 dr | 允许但可按屋顶保留系数减小 | 屋顶会受潮，但坡度会排水、减少覆盖。 |
| wall | 多孔墙体允许 | 0 | 0 | 竖直面可能受潮，但第一版不把它当作有毫米级积水或积雪。 |
| glass / metal | 通常不变 | 0 | 0 | 非多孔竖直面默认没有内部吸水，也不积水。 |

# 6. 材质信息从哪里来

BigCity 当前槽名已经提供了大部分线索，不是完全无信息。例如 `Roof_Bitumen` 归为屋顶沥青，`Roof_Asphalt` 归为屋顶沥青，`Asphalt1_Road` 归为道路沥青，`Grass1_Ground` 归为草地/土壤。带 `itu_concrete`、`itu_brick`、`itu_glass`、`itu_metal`、`itu_wood` 的槽直接使用对应 ITU 材料类别。

仍需诚实保留的假设：Roof_Bitumen 使用沥青混凝土作为近似；Grass1_Ground 使用典型中等干燥地面作为近似。它们是有来源名称支持的工程代理，不是对该资产真实配方的测量结果。以后有现场材料信息或测量值时，只替换该材料表的端点即可，两个函数不变。

# 7. 示例：刚下完大雨，地面积水 1 mm

输入：T=20°C，u=0.85，dw=1 mm，dr=0 mm，ds=0 mm，di=0 mm。

程序先用第 3 节计算所有槽的 εr_bulk、σ_bulk；再只对 ground 槽施加 1 mm 水层。wall 槽的 dw=0，因此不会得到“墙面也积了 1 mm 水”的错误结果。

| 材质槽角色 | 处理结果 |
| --- | --- |
| 道路沥青 / 地面混凝土 / 草地 | 内部湿润度为 0.85，并加入 1 mm 水层。 |
| 屋顶沥青 | 内部湿润度为 0.85；由于 dr=0，不加入屋顶水膜。 |
| 混凝土外墙 / 砖墙 / 木墙 | 内部湿润度为 0.85；不加入积水、冰层或雪层。 |
| 玻璃 / 金属 | 保持其基础参数；不加入内部湿润修正或地面积水。 |

# 8. 从对话到 XML 的完整流程

| 步骤 | 发生什么 |
| --- | --- |
| 1 | 用户输入天气描述，例如“大雨刚停，地面积水约 1 mm，20 度”。 |
| 2 | DeepSeek 只提取 T、u、dw、dr、ds、di 等变量，不输出 εr、σ。 |
| 3 | 本地程序识别每个 XML 材质槽属于哪种 material 和 role。 |
| 4 | 本地程序调用 εr_effective 和 σ_effective，计算全部材质槽。 |
| 5 | 程序生成一份新的动态 XML 和一份 JSON 计算清单。 |
| 6 | Agent 返回 XML 路径；GUI 将 Sionna 场景切换到该 XML。 |

# 9. 参考来源

1. ITU-R P.2040-4 (2025), Effects of building materials and structures on radio-wave propagation in the range of 1 MHz to 450 GHz：建筑材料干态 εr、σ 的频率模型。

2. ITU-R P.527-6 (2021), Electrical characteristics of the surface of the Earth：液态水、冰、雪随温度变化的复介电参数模型。